scelta della classe acustica 
nelle variazioni del piano urbanistico comunale

per i comuni con piano comunale di classificazione acustica (PCCA)

ai sensi del punto 5.1 delle linee guida per l’elaborazione del PCCA e

della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20

Premesse generali

Il PCCA è uno strumento di governo del territorio comunale che consente di integrare l’acustica nella pianificazione territoriale. Il piano suddivide il territorio comunale in zone acusticamente omogenee nelle quali vengono applicati i rispettivi valori limite per il rumore ambientale.

Si ricorda che il PCCA ha sostituito a tutti gli effetti l’assegnazione automatica di classe acustica indicata dalla Tabella 1 dell’Allegato A della L.P. 20/2012. Tale tabella è infatti solo una forma transitoria di zonizzazione acustica che decade automaticamente con l’approvazione del PCCA

Nella scelta della classe acustica di una nuova zona urbanistica, l’Allegato A costituisce pertanto solo una prima indicazione. La nuova classe acustica individuata come primo tentativo tramite l’Allegato A, deve poi essere adeguata alla situazione esistente nel PCCA prestando particolare attenzione alla situazione acustica delle zone limitrofe. Per garantire nel tempo l’efficacia del PCCA è fondamentale che le scelte di classe acustica fatte in occasione della stesura ed approvazione del PCCA vengano considerate anche in fase di variazione urbanistica.

Si ricorda che il Comune che ha redatto il PCCA deve sempre indicare la classe acustica della nuova zona urbanistica, definendola esplicitamente anche nella Delibera di Consiglio Comunale.

Dopo l’approvazione definitiva della nuova zona urbanistica, l’eventuale modifica della classe acustica dovrà essere riportata sul sito internet del Consorzio dei comuni ed inserita nella relativa cartografia. Per sostenere l’attività dei comuni ed al tempo stesso garantire una corretta informazione per il pubblico, l’aggiornamento della cartografia del piano viene curato dall’Ufficio aria e rumore in collaborazione con il Consorzio dei comuni.

A tal proposito è stato predisposto il presente modulo che andrà inviato dal comune all’Ufficio aria e rumore nei casi in cui sia stata decisa una modifica della classe acustica, ovvero sia stato necessario compilare il riquadro 4.

Al fine di evitare inutili passaggi burocratici si prega di non inviare i moduli che presentano il riquadro 4 non compilato. Per le variazioni urbanistiche semplificate “verde – verde” l’utilizzo del modulo non è necessario.

Indirizzo PEC al quale inviare il modulo è il seguente:

luftlaerm.ariarumore@pec.prov.bz.it

Link utili:

Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” art. 6 e 7

Tabella 1 dell’Allegato A

Linee guida per la classificazione acustica comunale

Cartografia PCCA attuale

| Modulo di scelta della classe acustica Il presente allegato deve essere utilizzato dal tecnico che richiede la variazione urbanistica e la accompagna fino all’approvazione finale. Salvare il presente modulo quale file separato rispetto alla relazione tecnica principale. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione della variazione: |  | _______________________________________________________________________________________ |  |  |
| Nome / E-mail / Tel. tecnico incaricato: |  | _______________________________________________________________________________________ |  |  |
| p.ed. / p.f. e comune catastale |  | _______________________________________________________________________________________ |  |  |
| Nella variazione del P.U.C. il comune deve indicare la classe acustica della nuova zona urbanistica. |  |  |  |  |
| Prima di procedere con la scelta della classe acustica controllare il PCCA attuale (link) per verificare la classe acustica attuale. Proseguire compilando uno dei tre riquadri. Per zone limitrofe sono intese tutte le zone urbanistiche ad una distanza minore di 50 metri dal confine della zona oggetto di variazione. |  |  |  |  |
| 1 | Conferma della classe acustica |  |  |  |
| - si conferma la classe acustica se la nuova destinazione urbanistica prevede una classe acustica uguale a quella attuale nel PCCA e le zone limitrofe sono compatibili in quanto non si discostano di più di una classe (5 dB(A)). Nota: Nel caso particolare in cui venga inserita una zona ad uso abitativo all’interno di una macro-area di classe acustica III, è possibile ai fini di omogeneità, mantenere la classe acustica III anche per la nuova zona ad uso abitativo. |  |  |  |  |
| - Indicare la classe acustica  |  |  | … | - Non compilare il riquadro 4 |
| Firma del tecnico incaricato: _______________________________________ |  |  |  |  |
| 2 | Cambiamento della classe acustica |  |  |  |
| - la nuova destinazione urbanistica prevede una classe acustica diversa da quella attuale nel PCCA, ma compatibile a quella delle zone limitrofe poiché non si discosta di più di una classe (5 dB(A)). - la nuova destinazione urbanistica prevede una classe acustica diversa da quella attuale nel PCCA e le zone limitrofe si discostano di più di una classe (5 dB(A)), ma risultano compatibili poiché nelle zone limitrofe che sono classificate come verde agricolo, bosco, prato, pascolo alberato, zone di verde alpino, ghiacciaio o zone rocciose non vi sono edifici abitati a meno di 50 metri dal confine della zona oggetto di variazione. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Compilare il riquadro 4 |
| 3 | Casi eccezionali |  |  |  |
| - la nuova zona ha una classe acustica che si discosta di più di una classe (5 dB(A)) dalla classificazione acustica di una zona limitrofa. - la nuova zona appartiene alle classi acustiche I, II o III e si trova ad una distanza inferiore a 50 metri dal binario più esterno della linea ferroviaria del Brennero e dal limite esterno della sede stradale di strade con un volume di traffico superiore a 3 milioni di veicoli all’anno. |  |  |  |  |
| - Integrare il modulo con una valutazione acustica redatta da un tecnico competente in acustica. Il tecnico competente in acustica prosegue compilando e firmando il riquadro 4. |  |  |  |  |

| 4 | Rappresentazione grafica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situazione attuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inserire estratto P.U.C. attuale senza legenda e senza scala |  |  |  |  | Inserire estratto PCCA attuale senza legenda, senza scala e con numero di particelle catastali |  |  |  |  |
| Esito della variazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inserire estratto P.U.C. modificato senza legenda e senza scala |  |  |  |  | Inserire estratto PCCA modificato senza legenda, senza scala e numeri di particelle catastale |  |  |  |  |
|  | Tipo Parti-cella | Nr. Parti-cella | Comune catastale | Zona urbanistica attuale |  |  | Zona urbanistica nuova | Classe acustica attuale | Nuova classe acustica |  |
|  | □ | la modifica di classe acustica ha richiesto la valutazione di un tecnico competente in acustica che viene allegata alla presente (vedasi riquadro 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data e firma tecnico incaricato

___________________________________________

Data e firma del Tecnico competente in acustica

(ove previsto)

___________________________________________